- دامنه ی شرکت کیسون    (Kayson-ir.com Domain)

- شرح : دامنه ی شرکت کیسون بر اساس سرویس اکتیو دارکتوری مایکروسافت یکی از خدمات یکپارچه و  پرکاربرد انفورماتیک می باشد ؛ استفاده از این سرویس امکانات زیر را در اختیار کاربران و همکاران انفورماتیک قرار می دهد :

  - امکان لاگین به سیستم با نام کاربری یکتای کیسون در تمام دفاتر ؛ پروژه ها و کارگاه های شرکت کیسون

  - امکان مدیریت یک پارچه ی سیستم های کامپیوتری

  - امکان مدیریت کاربران  و گروه های کاربری

  - امکان کنترل دسترسی های کاربری

  - امکان ارائه ی خدمات متمرکز بر بستر شبکه مانند فایل سروی و کنترل دسترسی ها

  - امکان اتصال ساده به سرویس ایمیل کیسون به روش اکسچنج

  - تسهیل در اتصال به سیستم های اطلاعاتی شرکت کیسون

  - بالا بردن امنیت در سطح کاربر

- پیش نیاز

اتصال به دامنه ی کیسون تنها در صورتی امکان پذیر است که شرایط زیر موجود باشد :

  - محل استقرار سیستم در یکی از دفاتر ؛ پروژه ها و کارگاه های شرکت کیسون باشد

  - ارتباط اینترنت در محل استقرار موجود باشد

  - سیستم های مستقر در یکی از IP Range های استاندارد شرکت کیسون قرار داشته باشند

  - ارتباط  Tunnel با دفتر مرکزی شرکت کیسون از طریق روتر مستقر د محل برقرار باشد

    - راهنمایی :

      - یکی  از Ping های زیر روی سیستم کاربر موجود باشد.

        - 172.16.0.2

        - 172.16.0.39

        - 172.16.0.12

  - آدرس DNS Server روی سیستم ها بصورت صحیح تنظیم شده باشد

    - در دفاتر و پروژه هایی که سرور موجود است یکی از DNS  های مختص به محل استقرار

    - در دفاتر و پروژه هایی که سرور موجود نیست یکی از DNS های دفتر مرکزی

  - ساعت و تاریخ سیستم بصورت صحیح تنظیم شده باشد

  - ویژگی SMB 1.0 روی ویندوز مورد نظر فعال باشد

  - نام کاربری و رمز عبور کیسون برای استفاده ی کاربر موجود باشد.

- نام گذاری سیستم ها

لازم است سیستم های متصل شده به دامنه شرکت کیسون از ساختار نام گذاری مصوب شرکت پیروی نمایند ؛ روش نامگذاری سیستم ها بر اساس الگوی زیر صورت می پذیرد :

| سیستم های PC |  |
| --- | --- |
| سیستم های Laptop |  |

A : کد 3 حرفی دفتر یا پروژه ی شرکت کیسون ( از واحد DCC استعلام گردد)

C : کد اموال کامپیوتر ( در صورتی که برچسب اموال موجود نیست از واحد انبار استعلام گردد )

B : واحد کاری محل استقرار سیستم بر اساس جدول زیر :

| # | واحد | B | # | واحد | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | حسابداری | AC | 2 | امور اداری | AD |
| 3 | توسعه و کار آفرینی | BD | 4 | مشاوران مدیریت | CC |
| 5 | مهندسی و ساخت | CE | 6 | واحد های تخصصی گروه سیویل | CG |
| 7 | بازرگانی | CM | 8 | حقوق و دستمزد | CO |
| 9 | امور قراردادها | CT | 10 | مرکز اسناد | DC |
| 11 | برق و ابزار دقیق | EL | 12 | اجرایی | EX |
| 13 | مالی | FI | 14 | واحد های تخصصی گروه مسکن | HG |
| 15 | منابع انسانی | HR | 16 | ایمنی و بهداشت | HS |
| 17 | حسابرسی و بازرسی | IA | 18 | امور بین الملل | ID |
| 19 | امور مالی بین الملل | IF | 20 | فناوری اطلاعات | IT |
| 21 | سرمایه گذاری | IN | 22 | دفتر امور حقوقی | LE |
| 23 | ماشین آلات | MC | 24 | مدیریت | MG |
| 25 | حسابداری مدیریت | MA | 26 | واحد های تخصصی نفت و گاز | OG |
| 27 | لوله رانی | PI | 28 | تدارکات | PQ |
| 29 | کنترل پروژه | PC | 30 | دفتر پشتیبانی مدیریت پروژه | PM |
| 31 | روابط عمومی | PR | 32 | برنامه ریزی و سیستم ها | PS |
| 33 | کیفیت و سرآمدی | QE | 34 | تضمین کیفیت | QA |
| 35 | کنترل کیفیت و آزمایشگاه | QC | 36 | تحقیق و توسعه | RD |
| 37 | مدیریت املاک | RE | 38 | واحد های تخصصی گروه ریلی | RG |
| 39 | منابع و پشتیبانی | RL | 40 | توسعه انسانی پایدار | SD |
| 41 | حراست | SE | 42 | خدمات | SV |
| 43 | استیل استراکچر | SS | 44 | نقشه برداری | SU |
| 45 | دفتر فنی | TO | 46 | آموزش | TR |
| 47 | ترانسپورت | TN | 48 | خزانه داری | TS |
| 49 | انبار و اموال | WH | 50 | واحد های تخصصی آبفا | WG |

- روش عضویت سیستم در دامنه کیسون

- از صحت تاریخ و ساعت ویندوز اطمینان حاصل نمایید

- از وجود یک کاربر local و فعال( همیشگی و بهمراه رمز عبور قدرتمند ) و عضویت آن در گروه administrators اطمینان حاصل نمایید

- از فعال بودن ویژگی SMB1 در ویندوز اطمینان حاصل نمایید

- عضو کردن در دامنه

- ورود به سیستم با نام کاربری و رمز عبور کیسون

- ورود به سیستم با کاربر local

در برخی موارد مانند نصب نرم افزار نیاز دارید تا با نام کاربری غیر کیسونی و local با دسترسی administrator سیستم وارد شوید :